| Pos. 01 | Einheit Stück | Bezeichnung ANRIN® DRAIN Schlitzaufsatzrinne Z-100 aus Polymerbeton, NW 100, mit UNILINK Fugensystem Baulänge 1000 mm, Baubreite 136 mm, Bauhöhe 153 mm mit Wasserspiegelgefälle mit Abdeckung für Belastungsklasse C 250* nach DIN 19580/ EN 1433, Abdeckung als Schlitzaufsatz, seitlich bündiger Schlitz, Schafthöhe 160 mm, Bauhöhe 182 mm aus Stahl verzinkt*, Edelstahl*, Omega-Profil mit außenliegenden Doppelungen und Ankerleisten, mit Führungslaschen für exakte Stoßverbindungen liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| --- | --- | --- |
| 02 | Stück | ANRIN® DRAIN Schlitzaufsatzrinne Z-100 mit Revisionsöffnung, aus Polymerbeton, NW 100, mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- und T-Stöße Baulänge 500 mm, Baubreite 136 mm, Bauhöhe 153 mm mit Wasserspiegelgefälle Abdeckung als Revisionsaufsatz, seitlich bündiger Schlitz SW 12,5 mm, Stahl verzinkt*, Edelstahl* Baulänge 500 mm, Bauhöhe 182 mm Belastungsklasse C250 Einsatzwanne zum Auspflastern Entnahme mit Revisionshaken liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| 03 | Stück | ANRIN® DRAIN Schlitzaufsatzeinlaufkasten Z-100 , aus Polymerbeton , NW 100, mit UNILINK-Fugensystem , Rohrmuffen DA/OD 110 und 160 und Schmutzfangeimer Baulänge 500 mm , Baubreite 136 mm, Bauhöhe 482 mm Abdeckung als Revisionsaufsatz, seitlich bündiger Schlitz SW 12,5 mm, Stahl verzinkt*, Edelstahl* Baulänge 500 mm,Bauhöhe 182 mm Belastungsklasse C250 Einsatzwanne zum Auspflastern Entnahme mit Revisionshaken liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| Pos. 04 | Einheit Stück | Bezeichnung ANRIN® DRAIN Stirnwand Z-100 aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fugensystem mit Stahlkante*, Edelstahlkante* liefern und einbauen |
| 05 06 | Stück Stück | ANRIN® DRAIN Stirnwand Z-100 mit Rohrstutzen aus Polymerbeton mit UNILINK-Fugensystem und Rohrstutzen DA/OD 110 mit Stahlkante*, Edelstahlkante liefern und einbauen ANRIN® DRAIN Revisionshaken zur Entnahme der Revisionseinsätze aus Stahl verzinkt * nicht zutreffendes bitte streichen Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |

| Pos. 01 | Einheit Stück | Bezeichnung ANRIN® DRAIN Schlitzaufsatzrinne Z-150 aus Polymerbeton, NW 150, mit UNILINK Fugensystem Baulänge 1000 mm, Baubreite 214 mm, Bauhöhe 188 mm mit Wasserspiegelgefälle mit Abdeckung für Belastungsklasse D 400* nach DIN 19580/ EN 1433, Abdeckung als Schlitzaufsatz, seitlich bündiger Schlitz SW= 12,5 mm, Schafthöhe 200 mm, Bauhöhe 230 mm aus Stahl verzinkt*, Edelstahl*, Omega-Profil mit außenliegenden Doppelungen und Ankerleisten, mit Führungslaschen für exakt fluchtende Stoßverbindungen liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| --- | --- | --- |
| 02 | Stück | ANRIN® DRAIN Schlitzaufsatzrinne Z-150 mit Revisionsöffnung, aus Polymerbeton, NW 150, mit UNILINK Fugensystem u. Vorformungen für Eck- und T-Stöße Baulänge 500 mm, Baubreite 214 mm, Bauhöhe 188 mm mit Wasserspiegelgefälle Abdeckung als Revisionsaufsatz, seitlich bündiger Schlitz SW 12,5 mm, Stahl verzinkt*, Edelstahl* Baulänge 500 mm, Bauhöhe 230 cm Belastungsklasse D 400 Einsatzwanne zum Auspflastern Entnahme mit Revisionshaken liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| 03 | Stück | ANRIN DRAIN Schlitzaufsatzeinlaufkasten Z-150 , aus Polymerbeton , NW 150, mit UNILINK-Fugensystem , Rohrmuffen DA/OD 160 und 200 und Schmutzfangeimer Baulänge 500 mm , Baubreite 214 mm, Bauhöhe 588 mm Abdeckung als Revisionsaufsatz, seitlich bündiger Schlitz SW 12,5 mm, Stahl verzinkt*, Edelstahl* Baulänge 500 mm, Bauhöhe 230 mm Belastungsklasse D 400 Einsatzwanne zum Auspflastern Entnahme mit Revisionshaken liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. |
| Pos. 04 | Einheit Stück | Bezeichnung ANRIN® DRAIN Stirnwand Z-150 aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fugensystem liefern und einbauen |
| 05 | Stück | ANRIN® DRAIN Stirnwand Z-150 mit Rohrstutzen aus Polymerbeton mit UNILINK-Fugensystem und Rohrstutzen DA/OD 160 liefern und einbauen |
| 06 | Stück | ANRIN® DRAIN Revisionshaken zur Entnahme der Revisionseinsätze aus Stahl,verzinkt * nicht zutreffendes bitte streichen Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |