| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 10,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 13,6 cm, Gewicht 17,5 - 25,5 kg, mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle in der Rinnensohle, 0,5 %* mit Abdeckung für Belastungsklasse A 15*, B 125*, C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Stegrost verzinkt*, Edelstahl* Kl.A 15, Maschenrost* Kl. B125, Doppelstegrost*, Maschenrost*, Guss-Stegrost*, Compound-Stegrost, Längsstabrost, Querstabrost und Lochrost* Kl.C250, mit TwistLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung 1,0 m gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 Typ 0R*, 05R*, 010R*, 020R*, 080R*, 0100R* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung 0,5 m gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 25,0*cm mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-100, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem zur freien Wahl der Einbaurichtung und TwistLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 13,6 cm, Bauhöhe 58,5 cm, Gewicht 38,5 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, mit werkseitig montiertem TwistLock Verschluß, Anschluss für DA/OD 110 und 160 und Geruchsverschluss DA/OD 110, mit Eimer aus Kunststoff, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-100 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-100 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 5*, 05*, 10*,010*, 20* u. 020* Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl, mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 10,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 13,6 cm, Gewicht 17,5 - 25,5 kg, mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle in der Rinnensohle, 0,5 %* mit Abdeckung für Belastungsklasse A 15*, B 125*, C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Stegrost verzinkt*, Edelstahl* Kl.A 15, Maschenrost* Kl. B125, Doppelstegrost*, Maschenrost*, Guss-Stegrost* Compound-Stegrost, Längsstabrost, Querstabrost und Lochrost* Kl.C250, und Lochrost* Kl.C250, mit TwistLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung 1,0 m gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 Typ 0R*, 05R*, 010R*, 020R*, 080R*, 0100R* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung 0,5 m gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 25,0*cm mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-100, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl, mit UNILINK-Fugensystem und TwistLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 13,6 cm, Bauhöhe 58,5 cm, Gewicht 38,5 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, mit werkseitig montiertem TwistLock Verschluß, Anschluss für DA/OD 110 und 160 und Geruchsverschluss DA/OD 110, mit Eimer aus Kunststoff, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-100 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-100 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 5*, 05*, 10*,010*, 20* u. 020* Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-150, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 15,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 21,4 cm, Gewicht 19,8 - 41 kg, mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* mit Abdeckung für Belastungsklasse C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Maschenrost* verzinkt*, Edelstahl*, Guss-Stegrost* Kl. C250 und Guss-Stegrost Kl.D400* u. E600*, Guss-Längsstabrost Kl. D400* mit SnapLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE 150 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 und 160 Typ 0R*, 010R*, 020R*, 0150PR* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-150 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 22,0*cm, 27*cm, 32*cm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-150, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 21,4 cm, Bauhöhe 62,0 cm, Gewicht 54,0 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 110 und 160 und Geruchsverschluss DA/OD 110, mit verzinktem Schlammeimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 160 und 200 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-150 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-150 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110/ 70 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 010*, 020*, 150P, 150PR liefern und einbauen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-150, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 15,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 21,4 cm, Gewicht 19,8 - 41 kg, mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* mit Abdeckung für Belastungsklasse C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Maschenrost* verzinkt*, Edelstahl*, Guss-Stegrost* Kl. C250 und Guss-Stegrost Kl.D400* u. E600*, Guss-Längsstabrost Kl. D400* mit SnapLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE 150 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 und 160 Typ 0R*, 010R*, 020R*, 0150PR* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-150 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 22,0*cm, 27*cm, 32*cm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-150, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 21,4 cm, Bauhöhe 62,0 cm, Gewicht 54,0 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 110 und 160 und Geruchsverschluss DA/OD 110, mit verzinktem Schlammeimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 160 und 200 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-150 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-150 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110/70 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 010*, 020*, 150P, 150PR liefern und einbauen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 Pos. 4 5 6 | Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-200, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 20,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 26,4 cm, Gewicht 22,2 - 43 kg, mit Wasserspiegelgefälle* mit Abdeckung für Belastungsklasse C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Maschenrost* verzinkt*, Edelstahl*, Guss-Stegrost* Kl. C250 und Guss-Stegrost Kl.D400* u. E600*, mit SnapLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE 200 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 160 und 200 Typ 0R*, 200PR* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-200 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 29*cm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-200, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, verzinkt, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 26,4 cm, Bauhöhe 70,0 cm, Gewicht 54,0 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 160 und 200 mit verzinktem Eimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 160 und 200 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-200 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-200 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 160/ 70 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 200P*, liefern und einbauen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 Pos. 4 5 6 | Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-200, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Nennweite 20,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Baubreite 26,4 cm, Gewicht 22,2 - 43 kg, mit Wasserspiegelgefälle* mit Abdeckung für Belastungsklasse C 250*, D 400*, E 600* nach DIN 19580/ EN 1433, ab Belastungsklasse D400 verschiebesicher ausgeführt, Abdeckung als Maschenrost* verzinkt*, Edelstahl*, Guss-Stegrost* Kl. C250 und Guss-Stegrost Kl.D400* u. E600*, mit SnapLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE 200 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch mit eingeformten NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 110 und 160 Typ 0R*, 200PR* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne KE-200 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch 50,0 cm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 29*cm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten KE-200, mit integriertem Kantenschutz 6 mm, Edelstahl, mit UNILINK-Fugensystem und SnapLock Verschluß, aus Polymerbeton, flüssigkeitsdicht abdichtbar, Baulänge 50,0 cm, Baubreite 26,4 cm, Bauhöhe 70,0 cm, Gewicht 54,0 kg passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 160 und 200 mit verzinktem Eimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingeformtem NBR-Lippen-Dichtring und Rohrstutzen DA/OD 160 und 200 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN KE-200 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN KE-200 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und Edelstahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 160/ 70 PE-HD passend für die Rinnen Typ 0*, 200P*, liefern und einbauen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |