| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-100, mit flüssigkeitsdicht abdichtbarem UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Nennweite 100 mm, Baulänge 1000 mm, Baubreite 164 mm, Bauhöhe, 100-265 mm mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle in der Rinnensohle, 0,5 %* inklusive Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. F900, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 110 Typ 0R*, 010R*, 020R*, 100PR* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-100 , siehe Pos. 1, einschl. Abdeckung gem. Pos. 1 jedoch 500 mm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 165*mm, 215*mm, 265*mm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten SF-100, mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, Nennweite 100 mm Baulänge 500 mm, Baubreite 164 mm, Bauhöhe 580 mm, passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, mit Gusszargen aus duktilem Gusseisen, Anschluss für DA/OD 110 und DA/OD 160 mit Eimer aus Kunststoff, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingegossenem und Rohrstutzen DA/OD 110 inklusive Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. F900, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN SF-100 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN SF-100 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110 passend für die Rinnen Typ 0*, 005*, 10*,010*, 0105*, 20* , 020* und 0205* Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 * nicht zutreffendes bitte streichen |
| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-150, mit flüssigkeitsdicht abdichtbarem UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Nennweite 150 mm, Baulänge 1000 mm, Baubreite 214 mm, Bauhöhe 100 – 265 mm mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle in der Rinnensohle, 0,5 %* Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-150 , siehe Pos. 1, jedoch mit eingegegossenem Rohrstutzen DA/OD 110 Typ 0R*, 010R*, 020R*, Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-150 , siehe Pos. 1, jedoch 500 mm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 220*mm, 270*mm, 320*mm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Übergangsstück aus Polymerbeton , zur Überbrückung von 5 cm Höhendifferenz bei Verlegung mit Stufengefälle, liefern und einbauen. * nicht zutreffendes bitte streichen Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten SF-150, mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszargen aus duktilem Gusseisen, Nennweite 150 mm Baulänge 500 mm, Baubreite 214 mm, Bauhöhe 620 mm, passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 160 und DA/OD 200 mit verzinktem Eimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 110 Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN SF-150 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für alle Rinnen, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN SF-150 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 110 passend für die Rinnen Typ 0*, 005*, 10*,010*, 0105*, 20* , 020* und 0205* * nicht zutreffendes bitte streichen Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |
| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| 1 2 3 Pos. 4 5 6 | Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-200, mit flüssigkeitsdicht abdichtbarem UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Nennweite 200 mm, Baulänge 1000 mm, Baubreite 264 mm, mit Wasserspiegelgefälle* Sohlengefälle als Stufengefälle* Sohlengefälle als Eigengefälle in der Rinnensohle, 0,5 %* Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-200 , Rinne wie Pos. 1, jedoch mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160 Typ 0R*, 010R*, 200PR*, Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-200 , Rinne wie Pos. 1, jedoch 500 mm Baulänge, ohne Gefälle, Bauhöhe 290*mm, 340*mm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. * nicht zutreffendes bitte streichen Bezeichnung ANRIN® DRAIN Einlaufkasten SF-200, mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszargen aus duktilem Gusseisen Nennweite 200 mm, Baulänge 500 mm, Baubreite 264 mm, Bauhöhe 700 mm, passend für die Rinnen der Pos. 1 - 3, Anschluss für DA/OD 160 und 200 mit verzinktem Eimer, mit Verschlusskappen für den nicht genutzten Rohranschluß, mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 160 Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. 600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. ANRIN® DRAIN SF-200 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für Rinnen 0 – 010 und 200P, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN SF-200 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 160 passend für die Rinnen Typ 0*, 005*, 10*,010*, 0105*, 200P * nicht zutreffendes bitte streichen Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |

| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 Pos. 5 6 7 8 | Stck. Stck. Stck. Stck. Einheit Stck. Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-300, mit flüssigkeitsdicht abdichtbarem UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Nennweite 300 mm, Baulänge 1000 mm, Baubreite 364 mm, Bauhöhe 390 mm mit Wasserspiegelgefälle* mit RapidLock Verschluß, Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-300 , Rinne wie Pos. 1, jedoch mit eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 200 Typ SF-300***, Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Entwässerungsrinne SF-300 , Rinne wie Pos. 1, jedoch 500 mm Baulänge, ohne Gefälle, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, Typ SF-300/5*/** Abdeckung gem. Pos. 1 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Oberteil SF-300, mit UNILINK-Fugensystem und RapidLock Verschluß, aus Polymerbeton, mit Gusszargen aus duktilem Gusseisen, Nennweite 300 mm Baulänge 500 mm, Baubreite 364 mm, Bauhöhe 390 mm, Anschluss für DA/OD 160 und 200, mit verzinktem Eimer, Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen. * nicht zutreffendes bitte streichen Bezeichnung ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Zwischenteil SF-300, aus Polymerbeton, zur Aufstockung, mit Vorformung DA/OD 160 Baubreite 330 mm, Bauhöhe 400 mm, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Unterteil SF-300, aus Polymerbeton, mit Anschlüssen DA/OD 160 und 200, und eingegossenem Rohrstutzen DA/OD 200 Baubreite 330 mm, Bauhöhe 644 mm, liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN SF-300 Stirnwand aus Polymerbeton , mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, passend für alle Rinnen liefern und einbauen. ANRIN® DRAIN SF-300 Stirnwand aus Polymerbeton, mit UNILINK-Fuge und verzinkter Stahlkante, mit Rohrstutzen DA/OD 200 passend für alle Rinnen liefern und einbauen. Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |