| Pos. | Einheit | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. | ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Oberteil, geschlossen aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen Baulänge 540 mm, Baubreite 360 mm, Bauhöhe 430 mm mit verzinktem Eimer und geschlossenen Stirnseiten inklusive Abdeckung als Guss-Stegrost Kl. F900, nach DIN 19580/ EN 1433, mit RapidLock Verschluss, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Oberteil SF-100 , aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen, mit verzinktem Eimer und Stirnseiten zum Anschluss von Rinnen SF-100, Baulänge 540 mm, Baubreite 360 mm, Bauhöhe 430 mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Oberteil SF-150 , aus Polymerbeton, mit Gusszarge aus duktilem Gusseisen, mit verzinktem Eimer und Stirnseiten zum Anschluss von Rinnen SF-150 oder KE-150 Baulänge 540 mm, Baubreite 360 mm, Bauhöhe 430 mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Zwischenteil, aus Polymerbeton, zur Aufstockung, mit Vorformung DA/OD 160 Baulänge 480 mm, Baubreite 330 mm, Bauhöhe 400 mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. ANRIN® DRAIN Sinkkasten-Unterteil, aus Polymerbeton, mit Abläufen DA/OD 160 und 200 und eingeformten NBR-Ringen Baulänge 480 mm, Baubreite 330 mm, Bauhöhe 645 mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. Abdeckung als Guss-Stegrost GJS Kl. D400*, Guss-Stegrost GJS Kl. E600*, Guss-Stegrost GJS Kl. F900*, nach DIN 19580/ EN 1433, verkehrssicher arretiert, mit RapidLock Verschluß, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen. * nicht zutreffendes bitte streichen Herstellernachweis: ANRIN GmbH Siemensstraße 1, D-59609 Anröchte Tel.: 02947/ 97810; Fax: 02947/ 978150 info@anrin.com www.anrin.com |